Uitleg nieuwe nachtelijke meting

Starten van de meting

1

- Steek de stekker van het meetapparaat in het stopcontact.

- Op het apparaat staat nu “KLAAR VOOR GEBRUIK” (1).

- Het apparaat laat na een tijdje een zwart scherm zien. Door het scherm aan te tikken gaat het scherm weer aan.

- Doe alcohol op het gaasje en ontvet de oorlel. De clip plakt dan beter vast (2).

- Haal de oorclip uit de verpakking.

- Duw de clip open, verwijder de beschermfolie aan de twee kanten van de clip (3).

De plakrand komt nu vrij.

- Breng de clip aan op een oorlel, met de opening aan de voorkant.

- Maak het deurtje, aan de rechterkant van  het meetapparaat open (4).

Aan de binnenkant zit een sensor.

Pak de sensor uit het deurtje en sluit het deurtje.

- Leg de sensor voorzichtig neer.

- Breng twee druppels contactgel aan op de opening aan de voorkant van de clip (5).

- Klik de sensor, met het lampje naar binnen, in de clip (6).

- Als de sensor op de oorlel zit, voelt het even warm aan. Dit kan geen kwaad.

2 X

6

5

4

3

2

De meting

- Op het scherm  ziet u links boven grijze getallen.

- De grijze getallen  worden na vijf tot tien minuten groen (7).

- Terwijl u wacht wordt het scherm zwart. Door op het scherm te tikken gaat het scherm weer aan.

- Het apparaat gaat pas meten als de getallen GROEN zijn! U kunt nu gaan slapen.

- Het scherm wordt weer zwart. U hoeft nu niets te doen. De meting gaat de hele nacht door.

7

BELANGRIJK: Worden de getallen niet GROEN?

- Haal de sensor uit het clipje. Laat het clipje zitten.

- Maak de sensor voorzichtig schoon met een gaasje met  alcohol.

- Belangrijk: plaats de sensor terug in het deurtje met het lampje naar u toe. Sluit het deurtje.

- In het scherm staat dan :” SENSORKALIBRATIE”.

- Wacht tot er “KLAAR VOOR GEBRUIK” staat (1)

- Haal de sensor weer uit het deurtje.

- Doe twee druppels contactgel op de clip op uw oorlel en klik de sensor in de clip

Wilt u even uit bed, trek dan de verbindingsstekker in het midden van het snoer los (8). De sensor moet aan het oor blijven. Het scherm geeft aan hoeveel tijd u heeft. Als u weer in bed ligt maakt u de stekker weer vast. De meting gaat dan verder.

8

Stoppen van de meting

- Haal de clip van uw oor af.

- Haal de sensor uit de oorclip.

- Maak de sensor voorzichtig schoon met een gaasje met alcohol.

- Belangrijk: open het deurtje op het meetapparaat.

Plaats de sensor terug

in het deurtje met het lampje naar u toe.

- Doe het deurtje dicht. De meting is nu klaar.

- Een medewerker van het Centrum voor Thuisbeademing  Maastricht haalt het apparaat op .

Bij vragen belt u tot 23:00 naar 043-3876543

(vraag naar de dienstdoende verpleegkundige thuisbeademing)